# 📘 Hướng dẫn cài đặt thư viện ControlHub

Dành cho học sinh mới bắt đầu lập trình robot với mạch Control Hub (ESP32-S3). Làm lần lượt từng bước, đừng bỏ bước nào nhé! ⏱️ Thời gian: khoảng 20–30 phút.

# 🗺️ Tổng quan: chúng ta sẽ làm gì?

Bước 1  Cài phần mềm Arduino IDE

↓

Bước 2  Cài "gói ESP32" để Arduino IDE hiểu mạch Control Hub

↓

Bước 3  Cài thư viện ControlHub

↓

Bước 4  Cài các thư viện phụ (Adafruit, ...)

↓

Bước 5  Chọn đúng loại mạch và cổng kết nối

↓

Bước 6  Nạp chương trình đầu tiên 🎉

## Bạn cần chuẩn bị

| Thứ cần có | Ghi chú |
| --- | --- |
| 💻 Máy tính | Windows, macOS hoặc Linux, có kết nối Internet |
| 🔌 Cáp USB-C | Phải là cáp có truyền dữ liệu, không phải cáp chỉ để sạc |
| 🤖 Mạch Control Hub | Kèm pin hoặc nguồn nếu muốn chạy động cơ |

💡 Mẹo: Nhiều cáp USB rẻ tiền chỉ sạc được mà không truyền dữ liệu. Nếu máy tính không nhận mạch, hãy thử đổi cáp khác trước tiên!

# Bước 1 — Cài Arduino IDE

Arduino IDE là phần mềm để viết code và nạp code vào mạch.

- Mở trình duyệt, vào trang: https://www.arduino.cc/en/software

- Tải bản Arduino IDE 2.x phù hợp với máy của bạn:

  - Windows → chọn Windows Win 10 and newer, 64 bits

  - macOS → chọn bản Apple Silicon (máy M1/M2/M3...) hoặc Intel

  - Linux → chọn AppImage

- Có thể trang web hỏi bạn quyên góp — bấm Just Download để tải miễn phí.

- Mở file vừa tải về và cài đặt như phần mềm bình thường (cứ bấm Next / I Agree / Install).

- Khi Windows hỏi có cài driver (trình điều khiển) không → bấm Install / Cài đặt.

✅ Kiểm tra: Mở Arduino IDE lên, bạn thấy một cửa sổ có sẵn đoạn code void setup() và void loop() là thành công.

# Bước 2 — Cài gói hỗ trợ mạch ESP32

Mặc định Arduino IDE chưa biết mạch ESP32-S3 là gì. Ta cần "dạy" cho nó.

## 2.1. Thêm địa chỉ tải gói ESP32

- Vào menu File → Preferences... (trên macOS: Arduino IDE → Settings...)

- Tìm ô Additional boards manager URLs (ở gần cuối cửa sổ).

- Dán dòng sau vào ô đó:

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

- Bấm OK.

💡 Nếu ô đó đã có sẵn địa chỉ khác, bấm vào biểu tượng 🗗 bên phải ô để mở danh sách, rồi thêm địa chỉ trên vào một dòng mới.

## 2.2. Cài gói esp32

- Bấm vào biểu tượng Boards Manager ở thanh bên trái (hình bảng mạch 🔲), hoặc vào Tools → Board → Boards Manager...

- Gõ vào ô tìm kiếm: esp32

- Tìm mục esp32 by Espressif Systems (chú ý đúng chữ Espressif Systems).

- Bấm INSTALL và chờ. Gói này khá nặng (vài trăm MB), có thể mất 5–15 phút tùy mạng.

✅ Kiểm tra: Mục esp32 by Espressif Systems hiện chữ INSTALLED là xong.

⚠️ Đừng tắt Arduino IDE khi đang cài! Nếu bị lỗi giữa chừng, bấm REMOVE rồi cài lại.

# Bước 3 — Cài thư viện ControlHub

Chọn MỘT trong hai cách dưới đây. Cách A dễ hơn, phù hợp với hầu hết các bạn.

## 🅰️ Cách A: Cài từ file ZIP (khuyên dùng)

- Vào trang GitHub của thư viện: https://github.com/STEAMforVietnam-Robotics/S4V_ControlHub

- Bấm nút màu xanh <> Code → chọn Download ZIP.

- Một file tên kiểu S4V_ControlHub-main.zip sẽ được tải về. Không cần giải nén!

- Quay lại Arduino IDE, vào menu: Sketch → Include Library → Add .ZIP Library...

- Chọn file .zip vừa tải về → bấm Open.

- Góc dưới cửa sổ hiện thông báo "Library installed" là xong.

💡 Nếu thầy cô gửi cho bạn file ZIP qua Zalo, Google Drive hay USB, cũng làm từ bước 4 như trên.

## 🅱️ Cách B: Dùng Git (cho bạn đã biết dùng Git)

Mở Terminal (hoặc Git Bash trên Windows) và chạy:

# Windows (Git Bash)

cd ~/Documents/Arduino/libraries

# macOS

cd ~/Documents/Arduino/libraries

# Linux

cd ~/Arduino/libraries

git clone https://github.com/STEAMforVietnam-Robotics/S4V_ControlHub.git

Sau đó tắt hẳn Arduino IDE và mở lại.

Cách này giúp cập nhật thư viện rất nhanh về sau, chỉ cần:

cd S4V_ControlHub

git pull

## 📁 Thư viện được cài vào đâu?

| Hệ điều hành | Thư mục |
| --- | --- |
| Windows | C:\Users\<tên bạn>\Documents\Arduino\libraries\ |
| macOS | /Users/<tên bạn>/Documents/Arduino/libraries/ |
| Linux | /home/<tên bạn>/Arduino/libraries/ |

Bên trong thư mục libraries phải có thư mục thư viện, và ngay bên trong nó phải thấy file library.properties cùng thư mục src:

libraries/

└── S4V_ControlHub/          ← thư mục thư viện

├── library.properties   ← phải nằm ở đây!

├── src/

└── examples/

⚠️ Lỗi hay gặp: giải nén ZIP bằng tay tạo ra 2 lớp thư mục lồng nhau (S4V_ControlHub-main/S4V_ControlHub-main/...). Khi đó Arduino IDE không nhận thư viện. Hãy đảm bảo library.properties nằm đúng như hình trên.

# Bước 4 — Cài các thư viện phụ thuộc

## 4.1. Thư viện bắt buộc (ai cũng phải cài)

ControlHub cần thêm các thư viện sau của Adafruit để chạy:

| Thư viện | Tác giả | Dùng để làm gì |
| --- | --- | --- |
| Adafruit PWM Servo Driver Library | Adafruit | Điều khiển chip PCA9685 → điều khiển động cơ |
| Adafruit BusIO | Adafruit | Thư viện "hỗ trợ" mà thư viện PWM Servo Driver cần (cài tự động ở bước dưới) |
| Adafruit NeoPixel | Adafruit | Điều khiển đèn LED màu (WS2812) |

Cách cài:

- Bấm biểu tượng Library Manager ở thanh bên trái (hình những cuốn sách 📚), hoặc vào Tools → Manage Libraries...

- Gõ: Adafruit PWM Servo Driver

- Tìm đúng mục Adafruit PWM Servo Driver Library by Adafruit → bấm INSTALL.

- Một hộp thoại hiện ra hỏi có cài thêm Adafruit BusIO không → bấm INSTALL ALL.

⚠️ Nếu lỡ bấm Install without dependencies, hãy gõ Adafruit BusIO và cài thủ công.

- Gõ tiếp: Adafruit NeoPixel

- Tìm mục Adafruit NeoPixel by Adafruit → bấm INSTALL.

✅ Kiểm tra: Cả 3 thư viện trong bảng đều hiện chữ INSTALLED.

💡 Các thư viện BLE (Bluetooth), WiFi, Wire (I²C), WebServer, DNSServer, Preferences đã có sẵn trong gói ESP32 (Bước 2), bạn không cần cài thêm.

## 4.2. Thư viện tùy chọn (chỉ cần cho ví dụ gripperbot_client)

Nếu bạn muốn chạy ví dụ gripperbot_client (robot kết nối WiFi với mô phỏng trên máy tính), cài thêm:

| Thư viện | Gõ vào ô tìm kiếm | Chọn đúng mục | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| ArduinoJson | ArduinoJson | ArduinoJson by Benoit Blanchon | 6.x trở lên |
| WebSockets | WebSockets | WebSockets by Markus Sattler | 2.4 trở lên |

⚠️ Khi gõ WebSockets sẽ hiện ra rất nhiều thư viện tên giống nhau. Hãy chọn đúng tác giả Markus Sattler!

Các ví dụ khác không cần 2 thư viện này.

# Bước 5 — Chọn mạch và cổng kết nối

## 5.1. Cắm mạch vào máy tính

Dùng cáp USB-C nối mạch Control Hub với máy tính.

## 5.2. Chọn loại mạch (Board)

Vào Tools → Board → esp32 → chọn ESP32S3 Dev Module.

💡 Danh sách rất dài! Bạn có thể bấm vào ô chọn mạch ở thanh trên cùng, chọn Select other board and port... rồi gõ ESP32S3 Dev để tìm cho nhanh.

## 5.3. Chỉnh các thiết lập trong menu Tools

Sau khi chọn mạch, menu Tools sẽ có thêm nhiều mục. Chỉnh như sau:

| Mục trong menu Tools | Chọn giá trị | Vì sao? |
| --- | --- | --- |
| USB CDC On Boot | Enabled | ⭐ Bắt buộc! Để xem được Serial qua cổng USB |
| Upload Speed | 921600 | Nạp code nhanh |
| Partition Scheme | Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS) | Code có Bluetooth khá nặng, cần nhiều chỗ |
| Các mục còn lại | Để mặc định |  |

⚠️ Nếu quên bật USB CDC On Boot, code vẫn nạp được nhưng Serial Monitor sẽ không hiện gì cả.

## 5.4. Chọn cổng (Port)

Vào Tools → Port và chọn cổng của mạch:

| Hệ điều hành | Tên cổng thường gặp |
| --- | --- |
| Windows | COM3, COM4, COM5... |
| macOS | /dev/cu.usbmodem... |
| Linux | /dev/ttyACM0 |

💡 Không biết cổng nào? Rút cáp ra → xem danh sách → cắm lại → cổng nào mới xuất hiện chính là mạch của bạn.

# Bước 6 — Nạp chương trình đầu tiên 🎉

## 6.1. Mở ví dụ có sẵn

Vào File → Examples → kéo xuống phần Examples from Custom Libraries → ControlHub → L1_HelloRobot.

Nếu không thấy mục ControlHub trong Examples → thư viện chưa cài đúng, xem lại Bước 3.

Chương trình này làm robot chạy theo hình vuông:

#include <ControlHub.h>

Motor leftMotor (M1);    // động cơ trái cắm cổng M1

Motor rightMotor(M2);    // động cơ phải cắm cổng M2

void setup() {

Serial.begin(115200);

ControlHub.begin();               // khởi động mạch

leftMotor.begin();

rightMotor.begin();

Robot.setDriveTrain(&leftMotor, &rightMotor);

Robot.invertRight(true);          // động cơ phải lắp ngược chiều

}

void loop() {

ControlHub.update();              // luôn gọi dòng này trong loop()

Robot.go_forward(60);   Robot.wait(1.0);   // đi thẳng 1 giây

Robot.turn_right(50);   Robot.wait(0.5);   // rẽ phải 0.5 giây

Robot.stop();           Robot.wait(0.3);   // dừng

}

## 6.2. Kiểm tra code (Verify)

Bấm nút ✓ Verify (góc trên bên trái). Lần đầu sẽ hơi lâu (1–3 phút) vì máy phải biên dịch nhiều thứ. Kết quả thành công sẽ hiện dòng kiểu:

Sketch uses 1234567 bytes (39%) of program storage space...

## 6.3. Nạp code (Upload)

Bấm nút → Upload (bên cạnh nút Verify). Chờ đến khi hiện:

Hard resetting via RTS pin...

🎉 Chúc mừng! Bạn đã nạp thành công chương trình đầu tiên!

⚠️ An toàn: Khi thử robot chạy, hãy nhấc robot lên hoặc đặt trên sàn rộng, tránh xa mép bàn để robot không bị rơi.

## 6.4. Các ví dụ khác để thử

| Ví dụ | Nội dung | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| L1_HelloRobot | Robot chạy hình vuông | ⭐ Dễ |
| L1_ObstacleAvoid | Robot tự tránh vật cản + gắp đồ | ⭐ Dễ |
| L2_MotorControl | Điều khiển từng động cơ, đọc cảm biến siêu âm | ⭐⭐ Trung bình |
| Gamepad_Serial | Điều khiển robot bằng tay cầm | ⭐⭐ Trung bình |
| USB_BLE_Bridge | Nhận lệnh từ máy tính và điện thoại cùng lúc | ⭐⭐⭐ Nâng cao |
| SmartModule_RS485 | Giao tiếp với các Smart Module | ⭐⭐⭐ Nâng cao |

# 🛠️ Gặp lỗi? Xem ở đây!

## ❌ ControlHub.h: No such file or directory

Nguyên nhân: Thư viện ControlHub chưa được cài hoặc cài sai chỗ.

Cách sửa:

- Làm lại Bước 3.

- Kiểm tra file library.properties có nằm đúng trong libraries/S4V_ControlHub/ không (xem mục Thư viện được cài vào đâu?).

- Tắt hẳn Arduino IDE rồi mở lại.

## ❌ Adafruit_PWMServoDriver.h: No such file or directory

## ❌ Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory

Nguyên nhân: Chưa cài thư viện phụ thuộc. Cách sửa: Làm lại Bước 4.1.

## ❌ Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory

Nguyên nhân: Thiếu thư viện Adafruit BusIO. Cách sửa: Vào Library Manager, gõ Adafruit BusIO và cài đặt.

## ❌ ArduinoJson.h hoặc WebSocketsClient.h: No such file or directory

Nguyên nhân: Bạn đang chạy ví dụ gripperbot_client mà chưa cài thư viện tùy chọn. Cách sửa: Làm theo Bước 4.2.

## ❌ BLEDevice.h: No such file or directory hoặc lỗi lạ liên quan đến board

Nguyên nhân: Chọn sai loại mạch (ví dụ đang chọn Arduino Uno). Cách sửa: Vào Tools → Board và chọn lại ESP32S3 Dev Module (Bước 5.2).

## ❌ Sketch too big / text section exceeds available space

Nguyên nhân: Code quá lớn so với vùng nhớ mặc định. Cách sửa: Vào Tools → Partition Scheme → chọn Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS).

## ❌ Menu Tools → Port bị mờ, không có cổng nào

Cách sửa (thử lần lượt):

- Đổi sang cáp USB khác (cáp có truyền dữ liệu).

- Cắm sang cổng USB khác trên máy tính (tránh cắm qua hub USB).

- Đưa mạch vào chế độ nạp thủ công (xem mục ngay dưới).

- Linux: chạy lệnh sau rồi đăng xuất và đăng nhập lại:

sudo usermod -a -G dialout $USER

## ❌ Failed to connect to ESP32-S3: No serial data received

Nguyên nhân: Mạch không tự vào chế độ nạp code được.

Cách sửa — vào chế độ nạp thủ công:

- Nhấn và giữ nút BOOT trên mạch.

- Trong khi vẫn giữ BOOT, nhấn rồi thả nút RESET (hoặc EN / RST).

- Thả nút BOOT.

- Chọn lại cổng trong Tools → Port (tên cổng có thể đã thay đổi).

- Bấm Upload lại.

- Nạp xong, nhấn nút RESET một lần để chương trình bắt đầu chạy.

## ❌ Serial Monitor không hiện chữ nào

Cách sửa:

- Kiểm tra Tools → USB CDC On Boot đã chọn Enabled chưa → nạp lại code.

- Ở góc phải Serial Monitor, chọn tốc độ 115200 baud (phải giống số trong Serial.begin(115200)).

- Nhấn nút RESET trên mạch.

## ❌ Nạp code thành công nhưng động cơ không quay

Cách sửa:

- Kiểm tra mạch đã cắm pin / nguồn chưa. Cổng USB không đủ điện để chạy động cơ!

- Kiểm tra động cơ cắm đúng cổng M1 và M2 như trong code.

- Nếu robot chạy lùi thay vì tiến, hoặc xoay vòng tại chỗ → đổi Robot.invertRight(true) thành false (hoặc ngược lại).

# ❓ Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Làm sao biết mình đang dùng phiên bản thư viện nào? Đáp: Mở file library.properties trong thư mục thư viện, xem dòng version=....

Hỏi: Làm sao cập nhật thư viện lên bản mới? Đáp:

- Nếu cài bằng Cách A (ZIP): xóa thư mục S4V_ControlHub cũ trong libraries, rồi cài lại file ZIP mới.

- Nếu cài bằng Cách B (Git): vào thư mục thư viện và chạy git pull.

Sau khi cập nhật, nhớ tắt và mở lại Arduino IDE.

Hỏi: Có cần cài lại mọi thứ mỗi lần mở máy không? Đáp: Không! Chỉ cần cài một lần. Những lần sau chỉ cần cắm mạch, chọn đúng cổng (Bước 5.4) và nạp code.

Hỏi: Máy ở trường và máy ở nhà có cần cài riêng không? Đáp: Có. Mỗi máy tính đều phải làm đủ 6 bước này một lần.

# ✅ Danh sách kiểm tra cuối cùng

Đánh dấu khi bạn đã làm xong:

☐ Đã cài Arduino IDE 2.x

☐ Đã cài gói esp32 by Espressif Systems

☐ Đã cài thư viện ControlHub

☐ Đã cài Adafruit PWM Servo Driver Library

☐ Đã cài Adafruit BusIO

☐ Đã cài Adafruit NeoPixel

☐ (Tùy chọn) Đã cài ArduinoJson và WebSockets nếu dùng ví dụ gripperbot_client

☐ Đã chọn mạch ESP32S3 Dev Module và bật USB CDC On Boot

☐ Đã chọn đúng Port

☐ Đã nạp thành công ví dụ L1_HelloRobot 🎉

Nếu vẫn gặp khó khăn, hãy chụp màn hình thông báo lỗi (phần chữ màu cam/đỏ ở dưới cùng Arduino IDE) và gửi cho thầy cô hướng dẫn nhé!

Chúc các bạn học vui và chế tạo được nhiều robot thật ngầu! 🤖🚀